УДК 629.78

О.Л. ВОЛОШЕНЮК, А.В. ПИРОЖЕНКО

# МатЕматическая модель динамики космической тросовой системы, стабилизированной вращением

Рассматривается движение на околоземной орбите космической тросовой системы, стабилизированной вращением. Предполагается, что система имеет линейную структуру и масса концевых тел составляет основную часть массы системы. Разработана общая математическая модель динамики космической тросовой системы как системы упруго связанных твердых тел. Предложены формулы пересчета кинематических параметров, обеспечивающие физическую ясность результатов расчетов. На тестовых примерах подтверждена работоспособность математической модели.

The motion of a space tethered system of two bodies stabilized by rotation on an Earth orbit is considered. The system has linear structure, and the mass of end bodies constitutes a principal part of the system mass is supposed. The general mathematical model of dynamics of a space tethered system as a system of elastically constrained rigid bodies is developed. The formulas of the kinematics parameters calculation ensure the physical clearness of the accounts results are offered. The efficiency of the model is confirmed on test examples.

В ряде проектов экспериментальных исследований динамики [1,2,3] и исследовании физических свойств космического пространства [4,5] предполагается создание вращающейся на орбите космической тросовой системы (КТС), системы двух тел, соединенных нитью. Ранее [6] была исследована устойчивость такой КТС, и определены основные закономерности эволюции параметров ее вращения [7]. Вместе с тем, одной из важных задач динамики КТС является задача стабилизации движения ее концевых тел и исследования переходных режимов движения. Предварительные расчеты показали, что во многих случаях для достижения приемлемой стабилизации движения тел КТС требуется введение в систему специальных демпфирующих устройств крепления тел к нити. Задача выбора конструкций и параметров этих устройств связана с необходимостью создания соответствующих моделей динамики КТС. Таким образом, исследование процессов стабилизации движения концевых тел вращающейся КТС связано с разработкой новых математических моделей.

Постановка задачи. Рассматривается движение на околоземной орбите КТС двух тел, стабилизированной вращением относительно ее центра масс. Предполагается, что система имеет линейную структуру и масса концевых тел составляет основную часть массы системы. Предполагается также, что соединительная нить достаточно легкая и в исследуемом режиме движения достаточно сильно натянута, чтобы исследование динамики КТС не требовало описания динамики нити как системы с распределенными параметрами. Т.е. предполагается, что нить может рассматриваться как упругая невесомая связь либо как система упруго связанных материальных точек. Рассматривается случай, когда демпфирующие устройства могут быть описаны как системы упруго связанных твердых тел и материальных точек.

С целью исследования процесса стабилизации движения концевых тел, выбора конструкций и параметров демпфирующих устройств, в статье разрабатывается математическая модель динамики КТС как системы упруго-связанных твердых тел. Требованиями, предъявляемыми к разрабатываемой математической модели, являются простота изменения и дополнения модели при введении в систему новых тел, силовых взаимодействий и возможность достаточно простой механической интерпретации результатов расчетов динамики.

Уравнения движения. На основании общих теорем механики уравнения движения рассматриваемой КТС можно представить в виде

mnRn=−μRnmnRn3+Fn+Fвн,n,   n=i,j,Li=Mграв,i+Mi+Mвн,i,       	(1)

где индексом i (i=1,s) обозначены параметры и члены уравнений движения  тел системы, в том числе, концевых (i = 1,2), s – количество тел системы (s  2), индексом j (j=0,s) обозначены параметры и члены уравнений движения материальных точек системы, s* – количество материальных точек системы (s*  0); mn (n = i,j) – массы i-го тела и j-й материальной точки соответственно; Rn (n = i,j) – радиус-векторы центра масс i-го тела и j-й материальной точки относительно центра Земли; Li – кинетический момент движения i-го тела относительно своего центра масс; Mграв,i – момент ньютоновского поля сил, действующий на i-е тело системы; Fвн,n (n = i,j) –внутренние силы, действующие на i-е тело и j-ю материальную точку системы соответственно; Mвн,i – моменты внутренних сил, действующие на тела системы; Fn (n = i,j), Mi – соответственно внешние силы и моменты, отличные от сил и моментов ньютоновского поля, действующие на тела системы;  – гравитационный параметр Земли.

Форма индексации уравнений (1) не решает вопроса нумерации уравнений движения тел и материальных точек системы. Этот вопрос решается для каждого конкретного случая и обычно его решение связано с определением внутренних силовых воздействий в системе.

Предполагаем, что упругие свойства нити описываются законом Гука, а рассеивание энергии в материале нити –– при помощи формул эквивалентного вязкого трения:

Fтрm,l=Fвнm=−Fвнl=сmlrmlrmlrml−dmldml+χmlrmlrmlrmlδml,    δml=1,rmld,0,rmld,где Fтрm,l – сила натяжения участка нити, соединяющего m-е и l-е тела или материальные точки системы; rml – вектор, направленный из точки крепления нити к m-му телу в точку крепления нити к l-му телу; rml – расстояние между этими точками крепления нити; dml – номинальная длина указанного участка нити; cml, χml – соответственно коэффициенты жёсткости и демпфирования.

Момент гравитационных сил, действующий на i-е тело системы, описывается формулой

Mграв,i=3μRi3eRi×JieRi,    i=1,s,	(2)

где Ji – тензор инерции i-го тела; eRi – единичный вектор Ri.

Кинематика системы. Для исследования движения рассматриваемой системы введем правые системы координат:

OзXиYиZи – инерциальная система координат (ИСК) с началом в центре Земли Oз. Ось OзXи направлена в точку весеннего равноденствия, ось OзZи направлена по оси вращения Земли;

OXoYoZo – орбитальная система координат (ОСК) с началом в центре масс О системы. Ось OXo направлена вдоль радиус-вектора, соединяющего центр масс системы с центром Земли, ось OYo – в плоскости мгновенной орбиты в сторону движения центра масс системы;

OcXcYcZc – связанная c плоскостью вращения двух тел КТС система координат (ССК) с началом в точке Oc, совпадающей с общим центром масс концевых тел. Ось OcXc направлена из центра масс концевого тела 1 в центр масс концевого тела 2, ось OcZc – по оси мгновенного вращения вектора, направленного из центра масс тела 1 в центр масс тела 2 системы;

OiXiYiZi – связанная с i-м телом система координат (ССК(Тi)) с началом в центре масс Oi тела і. Оси ССК(Тi) совпадают с главными центральными осями инерции i-го тела.

Взаимная ориентация систем координат описывается следующим образом: OcXcYcZc и OзXиYиZи – углами Эйлера ψ,θ,ϕ (прецессией, нутацией и чистым вращением соответственно); OXoYoZo и OзXиYиZи – углами Эйлера Ω,i,u (долготой восходящего узла, наклонением и аргументом широты соответственно) (рис. 1); OiXiYiZi и OзXиYиZи параметрами Родрига-Гамильтона Q1,i,Q2,i,Q3,i,Q0,i [8]; OiXiYiZi и OcXcYcZc – углами Крылова ψi,θi,ϕi (рысканья, тангажа и крена соответственно) (рис. 2).

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Для рассматриваемой математической модели используются кинематические соотношения, связывающие производные параметров Родрига-Гамильтона Qp,i (p=0,3,  i=1,s) по времен и с проекциями векторов угловых скоростей абсолютного движения i-го тела на оси ССК(Тi), приведенные в [8].

Абсолютные угловые скорости движения i-го тела можно представить в виде:

ωi=ωcu+ωic,   i =1,s,

где ωcu – вектор угловой скорости движения ССК относительно ИСК; ωic – вектор угловой скорости движения ССК(Тi) относительно ССК.

Уравнения движения в скалярной форме центров масс i-го тела и j-й материальной точки получим, проектируя уравнения для Rn (n = i,j) на оси ИСК

mnxn,k=−μmnxn,kRn3+Fxn,k+Fвн,xn,k,    n=i,j,	(3)

где xn,k (n = i,j) обозначены проекции векторов Ri,Rj на оси ИСК, (k = 1,2,3).

Уравнения движения i-го тела относительно ИСК в проекциях на оси соответствующей ССК(Ti) примут вид

Jiωi+WiJiωi=Mграв,i+Mвн,i+Mi,    i=1,s,	(4)

где Ji – матрица координат тензора инерции i-го тела; ωi – столбец проекций абсолютной угловой скорости ωi i-го тела на оси ССК(Ti); Wi – кососимметричная матрица абсолютной угловой скорости ωi в проекциях на ССК(Тi); Mграв,i – столбец проекций момента ньютоновского поля сил, действующий на i-е тело системы; Mвн,i – столбец проекций Mвн,i на оси ССК(Тi); Mi – столбец проекций Mi на оси ССК(Тi).

В частном случае движения КТС двух тел (s=2,s=0), уравнения движения системы (3), (4) с учетом избыточности параметров Родрига-Гамильтона позволяют получить замкнутую систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с 26 неизвестными.

Формулы пересчета параметров системы. Решения уравнений (3), (4) не дают в явном виде всех характеристик движения системы. Из (3) определяются радиус-векторы и абсолютные скорости движения центров масс i-го тела и j-й материальной точки Rn,Rn (n = i, j) в проекциях на оси ИСК, из (4) –– абсолютные угловые скорости движения каждого тела ωi в проекциях на оси ССК(Тi). Для анализа же движения исследуемой системы необходимо знание параметров орбитального движения, параметров движения КТС относительно ОСК и параметров движения тел относительно ССК. Эти параметры в явном виде не определяются решением уравнений (3), (4). Поэтому для их определения требуются формулы пересчета.

С другой стороны, в силу физической постановки задачи, связанной с процессом развертывания КТС [9], начальными данными движения системы являются перечисленные выше параметры. Т.е. в начальный момент времени можно считать известными параметры орбитального движения, параметры движения системы относительно ОСК, параметры движения тел относительно ССК. Решение же уравнений (3), (4) требует знания начальных значений проекций векторов Rn,Rn (n = i, j) на оси ИСК, проекций векторов ωi на оси ССК(Тi) и начальной ориентации ССК(Тi) относительно ИСК. Поэтому для определения начальных значений переменных уравнений (3), (4) требуются формулы пересчета.

Таким образом, как для решения уравнений (3), (4), так и для анализа движения системы на основе решения этих уравнений, требуются формулы расчета параметров движений, связывающие различные формы записи движений системы.

Рассмотрим задачу определения начальных значений переменных для решения уравнений (3), (4). Считаем, что в начальный момент времени заданы следующие параметры.

1. Параметры орбитального движения центра масс системы –– p, e, i, Ω, u (е – эксцентриситет орбиты; p – фокальный параметр орбиты), тогда

R=p1+ecosν,   R=R⋅eR,	(5)

где ν=u−ωπ – истинная аномалия;  – аргумент перигея; R – радиус-вектор центра масс системы относительно центра Земли; eR – орт оси OXo.

В начальный момент времени

u=μpR2,    ωou=ueZo,    R=μpesinν,	(6)

где eZo – орт оси OZo.

2. Параметры движения ССК относительно ИСК: r,r,  {ry,ψ,θ,ϕ, где r,r – расстояние между центрами масс 1-го и 2-го тел и скорость его изменения, ry – скорость движения центра масс тела 2 относительно центра масс тела 1, направленная перпендикулярно линии, соединяющей центры масс каждого тела, тогда в начальный момент времени

r=rer,

где er – орт оси OcXc,

ϕ=ryr,   ωcu=ϕeZc,

где ωcu – вектор угловой скорости ССК относительно ИСК; eZc – орт оси OcZc.

3. Параметры движения i-го (i=1,s) тела и j-й материальной точки относительно ССК: xn,k,xn,k,ψi,θi,ϕi;   ωic(k),  k=1,3, где ωic(k) –проекции вектора угловой скорости ωic i-го тела относительно ССК на оси ССК(Тi); xn,k,xn,k – соответственно проекции радиус-вектора rn0 центра масс n-го (n = i,j) тела относительно Oc и скорости его изменения rn0 на оси ССК.

Рис. 3

Начальные значения проекций Rn,Rn (n = i,j) на оси ИСК определяются на основании следующих выражений (рис. 3)

Rn=R+rn,   rn=rn0+ΔR,	(7)

где rn,ΔR – радиус-вектор центра масс n-го (n = i, j) тела и радиус-вектор Oc относительно центра масс системы O.

ΔR=−n=i,jmnrno/M.

Дифференцируя (7) по времени, получаем выражения для определения скоростей Rn

Rn=R+rn.

При вычислении начальных значений Rn в проекциях на оси ИСК должно быть учтено вращение ССК и ОСК относительно ИСК. Так, в частном случае движения КТС двух тел (s=2,s=0) для определения Ri, Ri, получаем

i=12miri=0, ΔR=0,

r1=−mMr,       r2=mMr,	(8)

где r=r2−r1.

Начальные значения проекций Ri на оси ИСК определяются подстановкой (8) в (7).

На основании (7), (8)

R1=R−m2Mr,     {R2=R+m1Mr.	(9)

Поскольку

R=ωои×R+ReR,    r=ωcu×r+rer,	(10)

то начальные значения проекций Ri на оси ИСК определяются подстановкой (10) в (9).

Начальные значения проекций абсолютных угловых скоростей тел ωi на соответствующие оси ССК(Тi) равны

ωi=Aciωcu+ωic,  	(11)

где ωcu – столбец проекций вектора ωcu на оси ССК; ωic – столбец проекций вектора ωic на оси ССК(Тi); Aсi – матрицы перехода из ССК в ССК(Тi), i=1,s.

Начальные значения параметров Родрига-Гамильтона Qp,i,i=1,s,  p=0,3 вычисляются по известным значениям элементов матрицы Aiu [8]. Формулы расчета параметров Родрига-Гамильтона по элементам Aiu следующие:

Q0,i=ε14k=13Aiuk,k+1,   Q3,i=Aiu2,1−Aiu1,24Q0,i,Q2,i=Aiu1,3−Aiu3,14Q0,i,   Q1,i=Aiu3,2−Aiu2,34Q0,i,   ε=±1.

Рассмотрим теперь обратную задачу: в результате интегрирования уравнений (3), (4) известны проекции векторов Rn, Rn, Rn на оси ИСК; проекции векторов ωi на оси ССК(Ti) и матрицы перехода из ССК(Тi) в ИСК, необходимо определить параметры орбитального, относительного движений и движения тел относительно ССК.

1. Определение параметров орбитального движения. Аналогично векторному равенству R=n=i,jmnRnM запишем выражения для проекций R, R, R на оси ИСК:

Ru=n=i,jmnRn,u/M,     Ru=n=i,jmnRn,u/M,     Ru=n=i,jmnRn,u/M.

Ориентация оси OXo в ИСК определяется столбцом направляющих косинусов вектора eR:

eR,u=RuR.

По построению ОСК ось OZo направлена по вектору кинетического момента орбитального движения G=M(R×R)=Ge3o и ориентация оси OZo в ИСК определяется столбцом направляющих косинусов вектора e3o:

e3o=R×RR×R.

Ориентация оси OYo в ИСК определяется как ориентация e2o, вычисляемого из векторного произведения:

e2o=e3o×eR.

Проекции единичных векторов eR,e2o,e3o на оси ИСК определяют элементы матрицы переходаAou из ОСК в ИСК.

Углы Ω,i,u могут быть определены из матрицы Aou, фокальный параметр из соотношения μp=GM, е и  из соотношений (5), (6).

Для определения проекций угловой скорости ωou на оси ОСК запишем уравнение изменения кинетического момента орбитального движения:

G=M(R×R)=Ge3o+ωou×G=R×Fв=Mв,	(12)

где Fв, Mв – векторы внешних сил и моментов, действующих на систему.

Проектируя (12) на оси ОСК, получаем:

G=Mв(3),  Gωou(2)=0,   Gωou(1)=Mв(2).

Таким образом, в силу выбора системы координат:

ωou(1)=−MR×R⋅e2oG,     ωou(2)=0.

Так как G=M(R×R)=MR×(ωои×R+ReR)=MR2ωои(3)e3o, то ωои(3) вычисляется по формуле:

ωou(3)=GMR2.

2. Определение параметров относительного движения. Запишем выражения проекций векторов r,r,  {r на оси ИСК:

ru=R2,u−R1,u,    ru=R2,u−R1,u,    ru=R2,u−R1,u.

Ориентация оси OXc в ИСК определяется столбцом направляющих косинусов вектора er:

er,u=rur.

По построению ССК ось OZc направлена по вектору кинетического момента относительного движения Lr=r×r=Lre3c. Ориентация оси OZc в ИСК определяется столбцом направляющих косинусов вектора e3c:

e3c,u=r×rr×r.

Ориентация оси OYc в ИСК определяется как ориентация вектора e2c, вычисляемого из векторного равенства:

e2c=e3c×er.

Проекции er,e2c,e3c на оси ИСК определяют матрицу перехода Acu из ССК в ИСК. Значения углов ϕ,θ,ψ могут быть рассчитаны из матрицы Acu.

Для определения проекций угловой скорости ωcu на оси ССК, запишем уравнение изменения кинетического момента относительного движения:

Lr=r×r=Lre3c+ωcu×Lr=r×Fr=Mr,	(13)

где Fr, Mr – векторы сил и моментов, действующих на систему 1-го и 2-го тел.

Проектируя (13) на оси ССК получим:

Lr=Mr(3),  Lrωcu(2)=0,   Lrωcu(1)=Mr(2).

Таким образом, в силу выбора системы координат

ωcu(1)=−r×r⋅e2cLr,    ωcu(2)=0.

Так как Lr=r×r=r×(ωcu×r+rer)=r2ωcu(3)e3c, то ωcu(3) вычисляется по формуле:

ωcu(3)=Lrr2.

3. Определение параметров движения тел относительно ССК.

Матрицы перехода из ССК(Тi) в ССК определяются по формуле: Aic=Acu−1Aiu.

Значения углов ψi,θi,ϕi, (i=1,s) вычисляются по известным значениям элементов матриц Aic.

Угловые скорости движения тел ССК(Тi) относительно ССК ωic в проекциях на оси ССК(Тi) определяются из соотношений (11):

ωic=ωi−Aciωcu.

Таким образом, выше построена математическая модель динамики системы и получены формулы расчетов параметров движения системы, связывающих различные формы записи этих движений. С помощью этих формул можно проводить анализ орбитального, относительного движения системы и движения ее тел относительно соответствующих систем координат.

На основе построенной математической модели динамики КТС, стабилизированной вращением разработаны алгоритм и пакет программ.

Проверка правильности математической модели и работы пакета программ проведена сравнением результатов расчетов с уже известными результатами, полученными ранее для задачи динамики КТС двух материальных точек, стабилизированной вращением [7]. Все параметры и начальные данные системы для сравнительных расчетов взяты в соответствии с расчетными данными, приведенными в [7].

Сравнение  результатов  расчетов  проведено  для  процесса  затухания

|  | продольных колебаний нити (рис.4) и изменения ориентации плоскости вращения системы, определяемой углами  и  на начальном интервале времени (рис.5, рис.6). На рис.4 показано изменение амплитуды продольных колебаний системы двух тел во времени. На рис.5, рис.6 приведены графики изменения углов прецессии и нутации ССК относительно ИСК во времени. |
| --- | --- |
| Рис. 4 |  |

| Рис. 5 | Рис. 6 |
| --- | --- |

Сравнение результатов расчетов, приведенных на графиках (рис.4 – 6), с результатами, полученными ранее для модели КТС двух точечных масс в [7] показывает их практическое совпадение.

Таким образом, тестовые расчеты подтверждают работоспособность предложенной модели и пакета расчетных программ.

- Alpatov A.P., Belonozhko P.A.,  Khoroshilov V.S., Pirozhenko A.V. Self-contained small space tether systems // International aerospace congress, Moscow, Russia, August 15-19, 1994. –– P. 2.

- Alpatov A.P., Khoroshilov V.S., Pirozhenko A.V., Voloshenjuk O.L. Study of the basic variables of a cable-tether system intended as an electromechanical linkage between space vehicles. // Space science and technology. –– 2000. –– V. 6, №4. –– P. 129–131.

- Wallace B.K. SEDS tether deployment ground test. – Washington, April, 1995.

- James H.G., Yau A.W., Tyc G. Space research in the BICEPS experiment // Fourth International Conference on Tether In Space, Washington, 10–14 April, 1995. — P. 1585–1598.

- Alpatov A., Dranovskii V., Khoroshilov V., Pirozhenko A., Zakrzhevskii A.  Research of dynamics of space cable systems stabilized by rotation. –- Turin, Italy: IAF. October, 1997.

- Бейнум P., Ивенс K. Влияние градиента сил тяжести на движение двух вращающихся тел, соединенным тросом // Ракетная и космическая техника. –– 1976. –– Т. 1, №1. –– С. 32–40.

- Алпатов А.П., Белецкий В.В., Драновский В.И., и др. Ротационное движение комических тросовых систем. –– Днепропетровск: Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины, 2001. — 404 с.

- Лурье А.И. Аналитическая механика. — M.: Физматгиз, 1961. — 824 c.

- Белоножко П.А., Волошенюк О.Л. Анализ способов развертывания малой космической тросовой системы, стабилизированной вращением // Техническая механика. — 2002. — № 2. — С. 13–22.

| Ин-т техн. механики НАН Украины и НКА Украины, Днепропетровск | Получено 05.05.04 |
| --- | --- |