УДК 629.78

О.Л. ВОЛОШЕНЮК, А.В. ПИРОЖЕНКО

## АНАЛИЗ ЧАСТОТ И ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КОСМИЧЕСКОЙ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ВРАЩЕНИЕМ

Рассмотрена задача о движении космической тросовой системы двух тел, стабилизированной вращением, с учетом собственной динамики привязных тел. Для рассматриваемого класса систем получены аналитические выражения, позволяющие оценивать некоторые характеристики динамики системы. На основании исследований динамики сделаны выводы о скорости затухания переходных процессов и необходимости введения в систему дополнительных демпфирующих устройств.

A problem on motion of the space tethered two-bodies system stabilized by rotation is examined taking into account its own dynamics of connected bodies. Analytical expressions for evaluating some characteristics of the system dynamics are derived for systems under considerations. Based on research in the dynamics, conclusions about the rate of damping the transient processes and the need for incorporation of added dampers into the system are made.

В статье рассматриваются процессы стабилизации и переходные режимы движения космической тросовой системы (КТС) двух тел, стабилизированной вращением. Необходимость проведения таких исследований обусловлена рядом требований к точности ориентации системы [1–3], а также особенностями процесса развертывания КТС [4].

Постановка задачи. Рассматривается движение на околоземной орбите КТС двух тел, угловая скорость которой значительно превосходит угловую скорость орбитального движения. Предполагается, что тела абсолютно твердые и массой нити в сравнении с массами тел можно пренебречь. Предполагается также, что рассеивание энергии движения системы происходит только за счет внутреннего трения в упругой нити. Целью исследований является оценка характеристик процессов стабилизации и переходных режимов ротационного движения КТС.

Уравнения движения КТС запишем  в виде [5]:

miRi=−μRimiRi3−(−1)iFтр,Li=Mграв,i−(−1)iρin×Fтр,    i=1,2,	(1)

где mi – масса i-го тела; Ri – радиус-вектор, направленный из ньютоновского притягивающего центра в центр масс i-го тела; Fтр – сила натяжения нити; Li – кинетический момент движения i-го тела относительно собственного центра масс; ρin – радиус-вектор, направленный из центра масс i-го тела в точку крепления тела к нити; Mграв,i – момент ньютоновского поля сил, действующий на i-е тело системы;  –гравитационная постоянная.

Упругие свойства нити описываются законом Гука, а рассеивание энергии в материале нити – при помощи формул эквивалентного вязкого трения:

Fтр=−сrlrlrl−dd−χrlrlrlδ,    δ=1,rl>d,0,rl≤d,	(2)

где rl – вектор, направленный из точки крепления первого тела к нити в точку крепления второго тела к нити; rl=rl; d – номинальная длина нити; c – коэффициент жёсткости; χ – коэффициент вязкого трения [6].

Момент гравитационных сил, действующий на i-е тело системы можно описать формулой [7]

Mграв,i=3μR3eRi×JieRi,    i=1,2,	(3)

где Ji – тензор инерции i-го тела; eRi – единичный вектор Ri.

Движение системы будем относить к следующим правым системам координат:

OзXиYиZи – инерциальная система координат (ИСК) с началом в центре Земли Oз. Ось OзXи направлена в точку весеннего равноденствия, ось OзZи направлена по оси вращения Земли;

OсXсYсZс – связанная с движением КТС система координат (ССК) с началом в центре масс системы Oс. Ось OсXс направлена из центра масс первого тела в центр масс второго тела, ось OсZс – по оси мгновенного вращения OсXс;

OiXiYiZi – связанная с i-м телом система координат (ССК(Тi)) с началом в центре масс Oi тела і (i=1,2). Оси ССК(Тi) совпадают с главными центральными осями инерции i-го тела.

Взаимная ориентация систем координат описывается углами Эйлера [8]: OсXсYсZс и OзXиYиZи – углами ψ,θ,ϕ; OiXiYiZi и OсXсYсZс – углами ψi,θi,ϕi, (i=1,2).

Рассмотрим процесс затухания продольных колебаний системы в предположении, что продольные колебания не резонансны с другими движениями системы. Численный анализ уравнений движения системы (1) – (3) показал, что в случае, когда линейные размеры тел значительно меньше длины нити, оценки затухания продольных колебаний системы двух материальных точек [9] дают достаточно точное описание процесса. В этом случае продольные колебания с малой амплитудой при движении системы без провисания нити (rl−d/rl<<1, при rl>d) близки к гармоническим и их амплитуда убывает по экспоненциальному закону:

b=b0e−χm2t,	(4)

где b0 – значение амплитуды в начальный момент времени; χm=χm1+m2m1m2; t – время.

Частота продольных колебаний определяется формулой [9]

k=cmd+3ωcи2,	(5)

где ωси – модуль угловой скорости движения ССК относительно ИСК, cm=cm1+m2m1m2.

На рис. 1–4 показано изменение продольных колебаний системы во времени. Расчеты проводились для следующих значений параметров и начальных условий движения системы. Параметры орбиты движения центра масс системы: e=0, p =7210000 м; начальная ориентация ССК относительно ИСК определяется углами ψ=45∘, θ=30∘, ϕ=0∘; ориентация ССК(Тi) относительно ССК – ψi=0∘, θi=0∘, ϕi=0∘, (i=1,2); значения начальных угловых скоростей движения: ССК относительно ИСК – ωcu=0,1 1/с; ССК(Тi) относительно ССК – ωic=0 1/с, (i=1,2). Параметры нити: d=100 м, c=11600 Н; χ=0,01кг/с; начальная длина нити rl=100,01 м. Массово-геометрические характеристики i-го тела: масса тела mi=12 кг, моменты инерции Jil=0,135 кгм2 (i=1,2,l=x,y,z); координаты ρin в проекциях на оси ССК(Тi): ρin=±0,15 м;0;0T, (i=1,2).

- На основании (4), (5) получим следующие оценки процесса затухания продольных колебаний: период колебаний Tk=2π/k≈1,42 c, логарифмический декремент –– lneχm2Tk≈0,0012.

На рис. 1 приведен график изменения расстояния r между центрами масс тел за время одного обращения системы по орбите –– Tои, (период движения системы по орбите Tои=5854,76 с). Из рис. 1 видно, что диссипация энергии в материале нити приводит к монотонному затуханию продольных колебаний системы. На одном периоде движения системы по орбите продольные колебания практически полностью затухают и движение системы сводится к установившемуся движению.

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

На примере рис. 2 показан процесс затухания продольных колебаний КТС на интервале времени t4,2 с. Из рисунка легко определить период собственных упругих колебаний нити Tk≈1,4 с и их частоту k≈2π/Tk≈4,47 1/c, значение которой хорошо согласуется со значением, полученным на основании (5).

На рис. 3 приведен график изменения r в почти установившемся режиме движения (t0=Tои) на интервале времени равном 2Tси, где Tси – период обращения системы вокруг собственного центра масс, (Tси≈62,5 с).

| Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- |

Из рис. 3 видно, что в таком режиме движения собственные упругие колебания нити уже сравнимы по амплитуде с вынужденными колебаниями, (см. огибающую на рис. 3), обусловленными вращением системы относительно центра масс в гравитационном поле Земли.

Точность оценки изменения амплитуды продольных колебаний (4) проиллюстрирована на рис. 4. На рис. 4 показано изменение значений параметра r0+b (r0 – равновесная длина нити [8]), полученного на основании (4), и изменение колебаний длины нити – значений rl, полученных на основе численных расчетов по модели (1) – (3). Из рис. 4 видно, что значения параметра r0+b хорошо согласуются с максимальными значениями rl, т.е. полученная формула (4) достаточно точно описывает убывание амплитуды продольных колебаний системы тел в рассматриваемых случаях.

Результаты расчетов позволили сделать следующие выводы. При отсутствии резонансов в движении системы, процесс затухания продольных колебаний в переходных режимах проходит достаточно медленно. Для рассматриваемых параметров затухание продольных колебаний до приемлемых величин (рис. 1) происходит примерно за один период движения КТС по орбите, что во многих случаях может не удовлетворять требованиям по продолжительности переходных процессов (см., например, [1]). Для уменьшения времени затухания продольных колебаний целесообразно использовать специальные устройства крепления нити к концевым телам, позволяющие увеличить скорость затухания колебаний.

Оценки частот собственных колебаний тел КТС были построены на основании следующей модельной задачи. Рассматривается движение КТС в плоскости вращения системы вокруг собственного центра масс и предполагается, что влияние ньютоновского поля сил на это вращение пренебрежимо мало. Возможность использования такой модельной задачи для получения оценок собственных колебаний тел КТС обусловлена малостью возмущающих воздействий на ротационное движение КТС [8], а также малостью, в большинстве случаев, моментов гравитационных сил, действующих на тела (3), в сравнении с аналогичными моментами сил натяжения нити. Тогда уравнения движения системы (1) примут вид

miri=−(−1)iFтр,Li=−(−1)iρin×Fтр,   i=1,2.	(6)

В рассматриваемом случае движения КТС взаимная ориентация систем координат описывается следующими углами Эйлера: OiXiYiZi и OсXсYсZс – углами ϕi, (i=1,2), OсXсYсZс и OзXиYиZи – углом ψ. Таким образом, в предположении нерастяжимости нити, модельная задача имеет три степени свободы и ее движение описывается тремя углами ψ, ϕ1, ϕ2 (рис. 5).

Рис. 5

Вводя переменные θi=ψ+ϕi и линеаризуя систему уравнений (6) относительно равномерного вращения

ψ=ωсиt−t0+δψ, ωси=const,ϕi=δϕi,   i=1,2,

получим

δψ=1rlωси2ρ1n+m1m2M1J1ρ1n2rl+ρ1n+ρ2nδϕ1+         +1rlωси2ρ2n−m1m2M1J2ρ2n2rl+ρ1n+ρ2nδϕ2,δθi=−ρinJim1m2Mωси2rl+ρ1n+ρ2nδϕi,	(7)

где  обозначает малые отклонения углов от равномерного вращения системы; M=m1+m2.

Поскольку, для рассматриваемых случаев величина ρin/rl достаточно мала (ρin/rl≈10−3), то в первом приближении можно считать, что δψ≈0, следовательно δθi≈δϕi, и систему уравнений (7) можно записать в виде

ϕi=−ρinJim1m2Mωси2rl+ρ1n+ρ2nϕi,   i=1,2.	(8)

Решения уравнений (8) дают формулы для оценок частот малых колебаний тел системы относительно собственных центров масс:

ωic=ρinJim1m2Mωси2rl+ρ1n+ρ2n,   i=1,2.	(9)

Численное решение уравнений динамики КТС показало достаточно высокую точность полученных оценок частот малых колебаний тел системы для случаев, когда колебания тел относительно собственных центров масс не находятся в резонансе с другими движениями системы. Ниже приводятся результаты  расчетов  по  модели  (1) – (3)  изменения  ориентации  радиус-

|  | вектора ρin=−ρin, направленного из точки крепления тела к тросу в центр масс i-го тела. Ориентация ρin в ССК, определяется двумя углами αi, βi, (i=1,2): углом между ρin и осью OсXс и углом между проекцией радиус-вектора ρin – Pρin на плоскость OсXсYс и осью OсXс соответственно (рис. 6). |
| --- | --- |
| Рис. 6 |  |

На рис. 7, 8 показаны графики колебаний тел системы, (изменение углов, βi, i=1,2) на начальном интервале времени, при нулевых начальных отклонениях тел от положения равновесия. Здесь m1=10 кг, m2=14 кг, J1z=0,1053 кгм2, J2z=0,8254 кгм2, остальные параметры и начальные условия движения КТС равны параметрам, которые использовались ранее при оценке продольных колебаний системы.

| Рис. 7 | Рис. 8 |
| --- | --- |

Периоды колебаний тел T1c≈4,13 c, T2c≈3,37 c, определенные на основании численных расчетов по модели (1) – (3), и частоты этих колебаний ω1c≈3,72 1/c, ω2c≈1,86 1/c находятся в хорошем согласии с оценками (9).

При проведении численного анализа динамики КТС, имеющей идентичные концевые тела, выявлены нелинейные резонансы, которые оказывают существенное влияние на динамику тел системы в переходных режимах движения.

На рис. 9, 10 показано изменение углов α1,α2 на интервале времени, равном одному периоду обращения КТС по орбите (начальные отклонения углов α1=12,5∘, α2=0∘, параметры те же, что и при оценке продольных колебаний).

| Рис. 9 | Рис. 10 |
| --- | --- |

Из рисунков видно, что в системе происходит долгопериодическая перекачка энергии колебаний от одного тела к другому. Амплитуда угла α1 отклоненного вначале первого тела постепенно уменьшается до полной остановки его колебаний. В это же время возрастает амплитуда колебаний угла α2 второго тела (которое не было отклонено в начальный момент времени). Период долгопериодических колебаний – Tαi≈1171 с, i = 1,2.

Результаты численного анализа позволяют сделать вывод, что угловые колебания концевых тел практически не гасятся при рассевании энергии только в нити.

Анализ изменения пространственной ориентации системы с учетом движения концевых тел, проведенный на основании численного расчета динамики модели (1) – (3), показал, что при отсутствии резонансов в движении системы, колебания тел с частотой, существенно превосходящей частоту орбитального и относительного движения, не оказывают влияния на изменение углов ориентации ССК относительно ИСК. Основной эволюционный эффект движения КТС заключается в том, что вектор кинетического момента прецессирует с постоянной угловой скоростью вокруг нормали к плоскости орбиты и на постоянном угловом расстоянии от нее.

На рис. 11, 12 приведены соответственно графики изменения угла прецессии ψ на интервалах времени, равных одному периоду движения КТС по орбите и одному периоду вращения системы вокруг собственного центра масс (Tси≈62,5 c) соответственно.

| Рис. 11 | Рис. 12 |
| --- | --- |

Аналогично рис. 11, 12 на рис. 13, 14 приведены графики изменения угла нутации θ.

| Рис. 13 | Рис. 14 |
| --- | --- |

Из рисунков видно, что результаты расчетов в рассматриваемом случае практически ничем не отличаются от результатов, полученных при рассмотрении динамики системы двух материальных точек [8].

Выводы. Получены аналитические выражения, позволяющие анализировать частоты и характеристики переходных процессов для нерезонансных случаев движения рассматриваемого класса КТС. Расчеты динамики КТС показали, что рассеивания энергии в материале нити не достаточно для желаемой стабилизации движения КТС. Так, время затухания продольных колебаний КТС до приемлемых величин приблизительно равно времени одного периода обращения системы по орбите. Угловые же колебания концевых тел КТС вообще практически не гасятся при рассеивании энергии только в материале нити. Таким образом, решение задачи практической стабилизации движения КТС требует введения в систему дополнительных демпфирующих устройств. Такие устройства должны повысить скорость затухания продольных колебаний системы и решить задачу гашения энергии колебаний концевых тел относительно собственных центров масс. Поскольку в линейном приближении продольные и угловые колебания тел относительно точек крепления динамически не связаны между собой, то представляется необходимым введение в системы соответствующих демпферов для каждого из перечисленных видов колебаний.

- .Alpatov A., Dranovskii V., Khoroshilov V., Pirozhenko A., Zakrzhevskii A. Research of dynamics of space cable systems stabilized by rotation // 48-th International Astronautical Congress, Turin, Italy, October 6–10, 1997, IAF–97–A.3.01.

- James H.G., Yau A.W., Tyc G. Space research in the BICEPS experiment // Fourth International Conference on Tether In Space, Washington, 10–14 April, 1995. — P. 1585–1598.

- Lorenzini E.C., Cosmo M.L. Mission analysis of spinning systems for transfers from low orbits to geostationary // Journal of Spacecraft and Rockets. — 2000. –V.37, № 2. — P.165–172.

- Белоножко П.А., Волошенюк О.Л. Анализ способов развертывания малой космической тросовой системы, стабилизированной вращением // Техническая механика. — 2002. — № 2. — С. 13–22.

- Волошенюк О.Л., Пироженко А.В. Математическая модель динамики космической тросовой системы, стабилизированной вращением  // Техническая механика. — 2004. — № 2. — С. 17–27.

- Кухлинг Х. Справочник по физике. — M.: Мир, 1983. — 519 c.

- Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. –– М.: Из-во МГУ, 1975. –– 307 с.

- Лурье А.И. Аналитическая механика. — M.: Физматгиз, 1961. — 824 c.

- Волошенюк О.Л., Пироженко А.В. К затуханию существенно нелинейных продольных колебаний космической тросовой системы, стабилизированной вращением  // Техническая механика. — 2000. — № 2. — С. 3–12.

| Ин-т техн. механики НАН Украины и НКА Украины, Днепропетровск | Получено 6.12.04 |
| --- | --- |